OBJEKAT                 :

MESTO GRADNJE :

- STATIČKI PRORAČUN -

- Ploča šahta dim. 160 / 160 cm – otvor u ploči Ǿ 60 cm. dp = 30 cm.

- Analiza opterećenja :

- - sopstv. težina ploče 0, 30 *  1,6 * 1,6 * 25,0 .....................................  =   19,2 KN

- - težina kolovoza iznad ploče 0,10 *  1,6 * 1,6 * 21,0 .........................  =     5,4 KN

- --------------------

- .max.G = 24,6 KN

- saobraćajno opterećenje vozilo V600 ..................................po jednom točku P = 100,0 KN

Dinamički koeficijent    Kd = 1,4 -0,008*1,60 = 1,387

Fpl = 1,6 * 1,6 – 0,6 * 0,6* 3,14/4 = 2,27 m2

Karakteristike tla :

γ = 19,0  KN/m3

Mv = 6000 KN / m2

σtla, dop = 221,11 KN / m2

Opterećenje na tlo :

max σtla = (24,6 + 1,387 * 100,0)  / 2,27   = 71,94 KN / m2    <  σtla, dop

- Proračun  ploče :

Opterećenje se prenosi na tlo preko 4 skrivene grede postavljene  tangentno na otvor  max L = 1,50 m

.max. Mu = (1,80 *138,70 * 1,5/4 + 1,60 * 24,6 * 1,50 2 /8 ) / 4 = 26,10 KNm / m

pot Aa = 26,17 * 100 / (0,9 * 25,0 * 40 ) = 2,97 cm2 / m

min Aa = 0,2 * 45 * 30/100  = 2,70 cm2 / m

Usv.u skrivenim gredama + 5 RØ 16 U Ø 8/10 iz konstr. razloga

Usv mreža u ploči + Q – 524 ( MA 500/560 )

- Kontrola smicanja :

- max T u = 1,80 *138,70 /( 0,6 * 3,14 ) = 132,5 KN/m

- max τu = 132,5 / ( 0,9  * 100 *25 ) = 0,059 KN/cm2  <  τu , dop

sračunao :

O. Hrnjica dipl.inž.gradj.